Texnik topshiriq: Eksportyorlar uchun issiqxona gazlari emissiyalari va milliy uglerod narxini hisoblash, monitoring qilish va tahlil qilishning sun'iy intellektga asoslangan yagona platformasi

Ushbu texnik topshiriq (TT) CBAM tovarlarini eksport qiluvchi korxonalar uchun issiqxona gazlari (IG) emissiyalarini EU CBAM usulida hisoblaydigan, milliy uglerod soliqi va CBAM to'lovini avtomatik baholaydigan hamda sun'iy intellekt (SI) yordamida ma'lumotlarni tekshiradigan yagona davlat platformasini yaratish talablarini belgilaydi. Platforma 2026–2034 yillardagi CBAM to'lovlari bosqichma-bosqich o'sishi sharoitida uglerod daromadlarini Evropa Ittifoqida emas, O'zbekistonda saqlab qolish vositasi bo'ladi.

1. Umumiy ma'lumotlar

| Band | Mazmuni |
| --- | --- |
| Tizim nomi | Eksportyorlar uchun IG emissiyalari va milliy uglerod narxini hisoblash, monitoring qilish va tahlil qilishning SI ga asoslangan yagona platformasi (shartli nomi: "UZ-Carbon MRV") |
| Buyurtmachi (taklif) | Iqtisodiyot va moliya vazirligi (IMV) — PF-110 bo'yicha DNA va Milliy uglerod birliklari reestri yurituvchisi |
| Hamkor idoralar | Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi; Soliq qo'mitasi; Bojxona qo'mitasi; Energetika vazirligi; Statistika agentligi |
| Asosiy foydalanuvchilar | CBAM tovarlari eksportyorlari (o'g'it, po'lat, alyuminiy, sement, vodorod ishlab chiqaruvchilar), akkreditatsiyalangan verifikatorlar, davlat organlari |
| Joriy etish muddati | Pilot — 2027-yil I chorak; to'liq ishga tushirish — 2027-yil IV chorak (11-bo'limga qarang) |
| Hujjat holati | Loyiha, muhokama uchun |

Asosiy atamalar

- CBAM — Evropa Ittifoqining chegara uglerod tuzatish mexanizmi (Regulation (EU) 2023/956, 2025/2083 bilan o'zgartirilgan).

- SEE (specific embedded emissions) — 1 tonna tovarga to'g'ri keladigan solishtirma kiritilgan emissiya, tCO₂e/t.

- To'g'ridan-to'g'ri emissiya — ishlab chiqarish jarayonidan (yoqilg'i yonishi va texnologik jarayon) chiqadigan emissiya; issiqlik va sovutish ishlab chiqarish emissiyalari ham kiradi.

- Bilvosita emissiya — ishlab chiqarishda iste'mol qilingan elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi emissiya (CBAM bo'yicha faqat sement va o'g'itlar uchun hisobga olinadi).

- Prekursor — murakkab tovar tarkibiga kiruvchi, o'zi ham CBAM tovari bo'lgan oraliq mahsulot (masalan, klinker → sement, ammiak → ammiakli selitra).

- Standart (default) qiymat — Evropa Komissiyasi O'zbekiston uchun belgilagan SEE qiymati (Implementing Regulation (EU) 2025/2621), 2026-yildan ustama (mark-up) bilan.

- Milliy uglerod narxi — O'zbekistonda tCO₂e uchun to'langan aniq (direct) uglerod soliqi; CBAM 9-moddasi bo'yicha EI importyori majburiyatidan chegirilishi mumkin.

- O3CI — EI CBAM Reestrining uchinchi mamlakat operatorlari ma'lumot almashadigan moduli.

- MRV — monitoring, hisobot va verifikatsiya.

- ITMO — Parij bitimi 6-moddasi bo'yicha xalqaro miqyosda o'tkaziladigan yumshatish natijalari (PF-110).

2. Maqsad, vazifalar va kutilayotgan natijalar

Maqsad: har bir eksport partiyasi uchun kiritilgan emissiyani EU usulida hisoblash, O'zbekistonda to'langan uglerod narxini hujjatlashtirish va EI importyorining CBAM chegirmasi uchun tayyor "Eksportyor hujjatlar paketi"ni avtomatik shakllantirish.

Muammo ko'lami (yuklangan 2025-yil ma'lumotlari): CBAM doirasida EIga 565 414 t mahsulot (140,4 mln AQSh dollari) eksport qilingan, kiritilgan emissiya 1 149 654 tCO₂e. 100% CBAM to'lovi 100,0 mln dollarga baholangan; uning 99,6% mineral o'g'itlar (3 korxona), 0,4% metall prokat (1 korxona) hissasiga to'g'ri keladi. Hozirgi eksport hajmida 2034-yilda yillik to'lov 100 mln dollarga yetadi.

Vazifalar

- Korxona (installation) darajasida yagona MRV tizimini yaratish: faoliyat ma'lumotlari, yoqilg'i, elektr, prekursorlar va mahsulotni hisobga olish.

- CBAM tovarlari bo'yicha SEE ni haqiqiy ma'lumot yoki standart qiymat asosida hisoblash (5-bo'lim).

- Milliy uglerod soliqi (yuqori oqim — yoqilg'i, quyi oqim — texnologik emissiya) majburiyatini hisoblash va to'lovni tasdiqlash (6-bo'lim).

- CBAM to'lovini 2026–2034 yillar uchun ssenariylar bo'yicha prognozlash va milliy narx chegirmasini baholash.

- SI yordamida ma'lumot sifatini nazorat qilish, anomaliyalarni aniqlash, TIF TN kodlarini tasniflash va dekarbonizatsiya tavsiyalari berish (8-bo'lim).

- O3CI, Soliq qo'mitasi e-faktura tizimi, Bojxona, Milliy uglerod birliklari reestri bilan integratsiya.

- Davlat organlari uchun tahliliy panel: daromad, emissiya, NDC ko'rsatkichlari.

Samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI)

| KPI | Maqsadli qiymat | Muddat |
| --- | --- | --- |
| CBAM tovarlari eksportyorlarining platformada ro'yxatdan o'tishi | 100% | Ishga tushirishdan 6 oy ichida |
| Haqiqiy (verifikatsiyalangan) ma'lumot bilan qoplangan eksport hajmi | ≥ 80% | 2028-yil |
| Hisob natijalari va qo'lda tekshiruv o'rtasidagi farq | ≤ 1% | Qabul sinovlarida |
| Eksportyor hujjatlar paketini shakllantirish vaqti | ≤ 1 ish kuni | Doimiy |
| Uglerod soliqi yig'iluvchanligi (Strategiya KPI) | ≥ 97% | 2026-yildan |
| Tizim mavjudligi | ≥ 99,5% | Doimiy |

3. Normativ-huquqiy va uslubiy asos

Platforma hisob-kitoblari EI CBAM qoidalari va IPCC 2006 yo'riqnomalariga, milliy siyosat esa PF-110, NDC va Uglerod soliqi strategiyasiga tayanadi. EI implementatsiya aktlari o'zgarganda, formulalar parametrlari kod o'zgartirilmasdan ma'lumotnomalar orqali yangilanishi shart.

| Hujjat | Platformaga ta'siri |
| --- | --- |
| O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 7-iyuldagi PF-110-son Farmoni "Xalqaro uglerod birliklari bozorida ishtirok etish chora-tadbirlari to'g'risida" | NDC maqsadi (2030-yilga qadar YaIM birligiga IG emissiyasini 2010-yilga nisbatan 35% kamaytirish); ITMO: 20% saqlab qolinadi, 80% savdoga yo'naltiriladi; Milliy uglerod birliklari reestri 2026-yil 1-yanvardan IMV tomonidan yuritiladi |
| O'zbekistonning yangilangan NDC (2021) | Bazaviy yil 2010; inventarizatsiya sektorlari (Energetika, IPPU va boshqalar); GWP 100 yillik; milliy emissiya koeffitsientlarini yangilash talabi |
| Uglerod soliqi strategiyasi (2025-yil noyabr, ADB) | Stavka: 2026–2030 — 5 $/tCO₂e, 2031–2035 — 10 $/tCO₂e gacha; aksizdan alohida bob, alohida byudjet kodlari, ikki qatorli e-faktura; eksportyor hujjatlar paketi; yig'iluvchanlik 90% → 95% |
| Jahon banki eslatmasi (2026-yil yanvar, loyiha) | Yuqori oqim yoqilg'i uglerod aksizi + quyi oqim texnologik emissiya soliqi; ad valorem aksiz CBAM chegirmasiga yaramaydi; samarali to'langan narx talabi |
| Regulation (EU) 2023/956 (2025/2083 bilan o'zgartirilgan) | CBAM qamrovi, 9-modda (uchinchi mamlakatda to'langan narx chegirmasi), 2026-yildan moliyaviy majburiyat |
| Implementing Regulation (EU) 2023/1773 va keyingi aktlar | Monitoring usullari, tizim chegaralari, SEE hisoblash qoidalari |
| Implementing Regulation (EU) 2025/2621 | O'zbekiston uchun standart qiymatlar va mark-up (yuklangan "CBAM TIF codes" jadvali) |
| Implementing Regulation (EU) 2025/2620 | Bepul kvotalarni qisqartirishga mos CBAM omili (2026: 97,5% → 2034: 0%) |
| IPCC 2006 yo'riqnomalari (2019 aniqlik kiritilgan) | Yoqilg'i emissiya koeffitsientlari, NCV, texnologik emissiya koeffitsientlari |
| Soliq kodeksi XI bo'lim, 289-modda (ZRU-1014 bilan) | Amaldagi aksiz stavkalari — yashirin uglerod narxini hisoblash uchun |

Ochiq savol: EI Komissiyasining uchinchi mamlakatda to'langan uglerod narxini tasdiqlash tartibi va O'zbekiston uchun standart uglerod narxi to'g'risidagi implementatsiya aktlari kuzatib borilishi va platforma parametrlariga kiritilishi kerak.

4. Qamrov

Platforma CBAM ning 5 ta tovar guruhini (sement, o'g'itlar, alyuminiy, vodorod, temir va po'lat) va ularga mos ~285 ta TIF TN kodini qamrab oladi; elektr energiyasi O'zbekistondan EIga eksport qilinmagani uchun faqat bilvosita emissiya koeffitsienti sifatida ishlatiladi. Kodlar ro'yxati va standart qiymatlar yuklangan "CBAM_TIF_codes_for_UZB" jadvalidan olinadi va ma'lumotnoma sifatida saqlanadi.

| Tovar guruhi | TIF TN kodlari (misollar) | Hisobga olinadigan emissiya | Mark-up 2026 / 2027 / 2028+ | O'zbekiston standart qiymati (jami), tCO₂e/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sement | 2523 10 00 (kulrang klinker), 2523 29 00, 2523 90 00 | To'g'ridan-to'g'ri + bilvosita | 10% / 20% / 30% | 1,35–1,41 |
| O'g'itlar | 2808, 2814, 2834 21, 3102, 3105 | To'g'ridan-to'g'ri + bilvosita | 1% / 1% / 1% | 0,37 (MAP) – 4,33 (natriy nitrat); ammiakli selitra 2,67; karbamid 1,54–1,57 |
| Alyuminiy | 7601–7616 | To'g'ridan-to'g'ri | 10% / 20% / 30% | 0,36 (xom) – 1,74 (prokat) |
| Vodorod | 2804 10 00 | To'g'ridan-to'g'ri | 10% / 20% / 30% | 10,82 |
| Temir va po'lat | 2601 12 00, 7205–7229, 7301–7326 | To'g'ridan-to'g'ri | 10% / 20% / 30% | 3,05–4,93; uglerodli po'lat prokat 3,21 |

Standart qiymati "-" bo'lgan kodlar (oq klinker, cho'yan 7201, ferro-nikel va boshqalar) uchun platforma faqat haqiqiy ma'lumot bilan hisoblashga ruxsat beradi va bu haqda eksportyorni ogohlantiradi.

Foydalanuvchilar va rollar

| Rol | Asosiy huquqlar |
| --- | --- |
| Eksportyor (operator) | Korxona va jarayonlarni ro'yxatdan o'tkazish, ma'lumot kiritish, hisob-kitob, hujjatlar paketi, O3CI ga eksport |
| Verifikator | Ma'lumot va hisob-kitoblarni ko'rish, verifikatsiya xulosasini yuklash, tasdiqlash yoki rad etish |
| IMV (DNA, reestr) | Ma'lumotnomalar va stavkalarni boshqarish, ITMO loyihalari, tahliliy panel |
| Soliq qo'mitasi | Uglerod soliqi deklaratsiyasi, to'lovlarni moslashtirish, to'lov tasdiqnomasi berish |
| Ekologiya vazirligi | MRV qoidalari, IG inventarizatsiyasi, NDC monitoringi |
| Bojxona | Eksport deklaratsiyalari (TIF TN kodi, og'irlik, yo'nalish) bilan moslashtirish |
| Energetika vazirligi | Elektr tarmog'i emissiya koeffitsienti, yoqilg'i balansi |
| Jamoatchilik | Agregatsiyalangan ochiq panel (shaxsiy ma'lumotlarsiz) |

5. IG emissiyalarini hisoblash metodologiyasi

Platforma eksport qilingan har bir tovar partiyasining kiritilgan emissiyasini (EE) korxona darajasidagi monitoring ma'lumotlaridan 5 bosqichda hisoblaydi: (1) korxona emissiyalari, (2) issiqlik va elektr oqimlari, (3) ishlab chiqarish jarayoniga taqsimlash, (4) solishtirma emissiya (SEE), (5) partiya emissiyasi. Haqiqiy verifikatsiyalangan ma'lumot bo'lmasa, standart qiymat qo'llaniladi (5.7).

5.1. Tizim chegaralari va hisobot davri

- Hisobot davri — kalendar yili (CBAM deklaratsiyasi keyingi yilning 30-sentabrigacha topshiriladi; 2026-yil importi uchun — 2027-yil 30-sentabr).

- Korxona (installation) bir yoki bir nechta ishlab chiqarish jarayoniga (production process) bo'linadi; har bir jarayon bitta tovar toifasini ishlab chiqaradi.

- Gazlar: CO₂ (barcha tarmoqlar), N₂O (nitrat kislota, ba'zi o'g'itlar), PFC — CF₄ va C₂F₆ (birlamchi alyuminiy). CO₂e ga o'tkazish uchun EI qo'llaydigan GWP qiymatlari ma'lumotnomada parametr sifatida saqlanadi.

5.2. Yoqilg'i yonishidan to'g'ridan-to'g'ri emissiya (hisoblash usuli)

Emcomb=i​ADi⋅NCVi⋅EFi⋅OFi

Bu yerda ADᵢ — i-yoqilg'i sarfi (t yoki ming m³); NCVᵢ — quyi yonish issiqligi (TJ/t yoki TJ/ming m³); EFᵢ — emissiya koeffitsienti (tCO₂/TJ); OFᵢ — oksidlanish koeffitsienti (standart 1).

IPCC standart koeffitsientlari (ma'lumotnomaga kiritiladi): tabiiy gaz 56 kgCO₂/GJ, dizel 74, benzin 73, suyultirilgan gaz 63, mazut 77, ko'mir 98 kgCO₂/GJ. O'zbekiston uchun milliy NCV va EF (tabiiy gaz tarkibi tahlili asosida) mavjud bo'lsa, ular ustuvor.

5.3. Texnologik (jarayon) emissiyalari

Umumiy hisoblash usuli:

Emproc=j​ADj⋅EFj⋅CFj

Bu yerda ADⱼ — xomashyo yoki mahsulot miqdori (t); EFⱼ — texnologik emissiya koeffitsienti (tCO₂/t); CFⱼ — konversiya koeffitsienti (standart 1).

Massa balansi usuli (po'lat, alyuminiy, ammiak uchun):

EmMB=4412k∈in​ADk⋅Ck-l∈out​ADl⋅Cl

Bu yerda C — materialdagi uglerod ulushi (tC/t); 44/12 = 3,664 — C dan CO₂ ga o'tish koeffitsienti.

Klinker uchun (CaO va MgO tarkibi bo'yicha):

EFclk=0,785⋅wCaO+1,092⋅wMgO

w — karbonatlardan olingan CaO va MgO ning klinkerdagi massa ulushi; ma'lumot bo'lmasa EF = 0,525 tCO₂/t klinker.

N₂O va PFC emissiyalari CO₂e ga o'tkaziladi:

EmCO2e=EmCO2+EmN2O⋅GWPN2O+EmCF4⋅GWPCF4+EmC2F6⋅GWPC2F6

5.4. O'lchash usuli (uzluksiz monitoring — CEMS)

EmCEMS=h=1HcGHG,h⋅Vh⋅10-6

c — soatlik o'rtacha konsentratsiya (g/Nm³); V — soatlik tutun gazi hajmi (Nm³); natija tonnada. N₂O (nitrat kislota) uchun majburiy, boshqa manbalar uchun ixtiyoriy.

5.5. Bilvosita emissiyalar (elektr energiyasi)

Emel=Eel⋅EFel

E_el — jarayonda iste'mol qilingan elektr (MWh); EF_el (tCO₂/MWh) quyidagi tartibda tanlanadi: (a) to'g'ridan-to'g'ri ulangan generatsiya yoki talablarga javob beradigan PPA bo'lsa — manba koeffitsienti; (b) aks holda EI Komissiyasi O'zbekiston uchun e'lon qilgan tarmoq koeffitsienti yoki Energetika vazirligi tasdiqlagan milliy tarmoq koeffitsienti. Korxona o'z elektrini ishlab chiqarsa:

EFel,own=i​ADi⋅NCVi⋅EFiEel,produced

Ochiq savol: 2026-yil uchun amaldagi milliy tarmoq koeffitsienti qiymati Energetika vazirligidan olinishi kerak.

5.6. Jarayonga taqsimlash va solishtirma emissiya (SEE)

Issiqlik oqimi emissiyasi (bir korxonadagi jarayonlar o'rtasida):

EmH=Q⋅EFH,  EFH=i​ADi⋅NCVi⋅EFiQprod/η

Jarayonga taqsimlangan emissiya:

AttrEmdir=DirEm+EmH,imp-EmH,exp+WGcorr-Emel,exp

DirEm — jarayonning 5.2–5.4 bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri emissiyasi; Em_H,imp/exp — qabul qilingan/berilgan issiqlik emissiyasi; WG_corr — chiqindi gazlar tuzatmasi; Em_el,exp — jarayon ishlab chiqarib tashqariga bergan elektr emissiyasi.

Oddiy tovarlar uchun (prekursorsiz):

SEEdir=AttrEmdirAL,  SEEind=EmelAL

Murakkab tovarlar uchun (prekursorlar bilan):

SEEg=AttrEmg+p​Mp⋅SEEpALg

AL — jarayonning yillik ishlab chiqarish hajmi (t); M_p — iste'mol qilingan p-prekursor miqdori (t); SEE_p — prekursorning solishtirma emissiyasi (haqiqiy yoki standart). Hisoblash prekursorlar zanjiri bo'yicha rekursiv bajariladi (masalan, ammiak → nitrat kislota → ammiakli selitra).

CBAM bo'yicha hisobga olinadigan SEE:

SEECBAM=SEEdir+SEEind,sement, o’g’itlarSEEdir,temir-po’lat, alyuminiy, vodorod

5.7. Standart qiymatlar va mark-up

Haqiqiy verifikatsiyalangan ma'lumot bo'lmaganda:

SEEdeft=DVtot⋅1+mut

DV_tot — O'zbekiston uchun standart qiymat (jami); mu_t — yil ustamasi: sement, alyuminiy, vodorod, temir-po'lat uchun 2026 — 10%, 2027 — 20%, 2028+ — 30%; o'g'itlar uchun har yili 1%. Misol: kulrang portlandsement 1,41 → 2026: 1,551; 2028: 1,833 tCO₂e/t. Platforma har bir korxona uchun "haqiqiy va standart" farqini ko'rsatadi: haqiqiy SEE standartdan past bo'lsa, MRV ga investitsiyaning foydasi pul ko'rinishida hisoblanadi.

5.8. Eksport partiyasining kiritilgan emissiyasi

EEs=ms⋅SEECBAM

m_s — bojxona deklaratsiyasidagi partiya netto og'irligi (t). Yillik jami: EE = Σ EE_s (TIF TN kodi, korxona va EI importyori kesimida).

5.9. Ma'lumot sifati va noaniqlik

- Har bir parametr uchun manba darajasi belgilanadi: o'lchangan (hisoblagich), laboratoriya tahlili, yetkazib beruvchi ma'lumoti, standart qiymat.

- Hisoblagichlar noaniqligi va to'liqlik tekshiruvi: oylik ma'lumotlarda bo'shliq bo'lsa, platforma konservativ to'ldirish (eng yuqori oylik qiymat) qo'llaydi va belgilab qo'yadi.

- Faoliyat ma'lumotlari Soliq qo'mitasi e-fakturalari, Bojxona deklaratsiyalari va Energetika vazirligi balansi bilan avtomatik solishtiriladi (8-bo'lim).

6. Milliy uglerod narxi va CBAM to'lovini hisoblash metodologiyasi

Platforma uch narsani hisoblaydi: korxona O'zbekistonda to'lashi kerak bo'lgan uglerod soliqi, shu to'lovning CBAM bo'yicha chegirilishi mumkin bo'lgan qismi va EI importyori to'laydigan qolgan CBAM summasi. Barcha narxlar parametr sifatida saqlanadi (yil, valyuta, manba bilan).

6.1. Milliy uglerod narxi stavkasi

| Davr | Stavka P_UZ | Manba |
| --- | --- | --- |
| 2026–2030 | 5 USD/tCO₂e (o'zgarmas) | Uglerod soliqi strategiyasi |
| 2031–2035 | 10 USD/tCO₂e gacha bosqichma-bosqich | Uglerod soliqi strategiyasi |

So'mga o'tkazish (Davlat byudjeti to'g'risidagi qonundagi kurs bo'yicha):

PUZS=PUSD⋅FXt

6.2. Yuqori oqim: yoqilg'iga uglerod aksizi

Yoqilg'i birligiga emissiya koeffitsienti:

EFf tCO2/t=NCVf GJ/t⋅EFf kgCO2/GJ1000

Yoqilg'i birligiga stavka (qonunda tonna yoki m³ da ifodalanadi):

Tf UZS/t=PUSD⋅EFf⋅FX

To'lovchining davr majburiyati va yig'iluvchanlik koeffitsienti bilan daromad prognozi:

Taxup=f​Qf⋅Tf,  Rt=f​Emf,t⋅Pt⋅kcomp,t⋅FXt

k_comp — yig'iluvchanlik: 1-yil 0,90 dan 5-yil 0,95 gacha (Strategiya). Misol: benzin 1 t = 1 351 l, ya'ni 3,26 tCO₂/t; 5 USD/t stavkada 16,3 USD/t yoki 12 100 so'm kursida taxminan 197 000 so'm/t. Dizel: 10 000 l × 2,68 kgCO₂/l = 26,8 tCO₂ × 5 USD × 12 800 so'm = 1 715 200 so'm (Strategiyadagi misol).

Amaldagi aksizning yashirin uglerod narxi (tahlil uchun):

Pimpl,f=Excisef UZS/tFX⋅EFf

Misol: AI-80 benzin (375 000 + 700 000 so'm/t) / 12 100 / 3,26 ≈ 27 USD/tCO₂. Ad valorem aksiz (tabiiy gaz, 12%) uglerod tarkibiga bog'lanmagani uchun CBAM chegirmasiga kirmaydi va platformada alohida ko'rsatiladi.

6.3. Quyi oqim: korxona darajasidagi soliq

Variant 1 — faqat texnologik emissiyaga soliq:

Taxdown,1=Emproc⋅PUZ⋅FX

Variant 2 — barcha emissiyaga soliq, yuqori oqimda to'langan qism chegiriladi:

Taxdown,2=Emcomb+Emproc⋅PUZ⋅FX-Taxup,paid

Yonish uchun ishlatilmagan (xomashyo sifatidagi) yoqilg'i bo'yicha qaytarish: verifikatsiyalangan ma'lumot bo'lmasa, qonunda belgilangan standart ulush qo'llaniladi (Jahon banki misoli: 30% yonish / 70% texnologik):

Refund=Taxup,paid⋅sfeed

6.4. Samarali to'langan uglerod narxi (CBAM 9-modda)

Peff=j​Taxj,paid-RebatejEmcovered

Em_covered — soliq qamrab olgan emissiya; Rebate — har qanday qaytarish, imtiyoz yoki kompensatsiya (9-modda bo'yicha ayiriladi). Tovar birligiga to'langan narx va qamrov ulushi:

CPg=SEEcov⋅Peff,  scov=SEEcovSEECBAM

Muhim: faqat yuqori oqim soliqi bo'lsa, s_cov faqat yonish ulushini qamraydi. O'g'itlarda emissiyaning asosiy qismi texnologik bo'lgani uchun, quyi oqim soliqisiz chegirma kichik bo'ladi.

6.5. CBAM majburiyati va chegirma

Aniq formula (bepul kvotaga tuzatish CBAM benchmarki orqali):

Ncert=s​ms⋅SEECBAM-BMg⋅CFt-s​ms⋅CPg⋅FXEURPCBAM,t

CostCBAM=max0,Ncert⋅PCBAM,t

BM_g — tovar uchun CBAM benchmarki; CF_t — CBAM omili (bepul kvota ulushi); P_CBAM — sertifikat narxi (EU ETS auksion narxiga bog'langan, EUR/tCO₂e).

Soddalashtirilgan (ssenariy) formula — benchmark noma'lum bo'lganda, yuklangan jadvaldagi yondashuv:

Costt=EE⋅PETS⋅1-CFt

| Yil | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF_t (bepul kvota ulushi) | 0,975 | 0,95 | 0,90 | 0,775 | 0,515 | 0,39 | 0,265 | 0,14 | 0 |
| To'lanadigan ulush (1 − CF_t) | 2,5% | 5% | 10% | 22,5% | 48,5% | 61% | 73,5% | 86% | 100% |

O'zbekistonda qolgan daromad va eksportyorning umumiy yuki:

RUZ=s​ms⋅CPg,  Burdentotal=RUZ+CostCBAM

Platforma yillar bo'yicha ikkala qismni ko'rsatadi: dastlabki yillarda (CF_t yuqori) milliy soliq EIdagi samarali narxdan oshib ketishi mumkin — bu siyosiy qaror uchun signal (Ilova A misoliga qarang).

6.6. Uglerod xarajati intensivligi va ta'sirchanlik

CCI=SEE⋅Ppg,  RCCI=SEEfirm-SEEEU⋅Ppg

p_g — tovar birligining eksport narxi (USD/t). Ta'sirchanlik tahlili (Strategiya 4.7): talab ±5–10%, yig'iluvchanlik ±3–5 p.p., valyuta kursi, EU ETS narxi (masalan, 70 / 87 / 100 / 130 USD/t ssenariylari).

6.7. ITMO va emissiya kamaytirish loyihalari (PF-110)

ERy=BEy-PEy-LEy,  ITMOtrade=0,8⋅ERver,  ITMObuffer=0,2⋅ERver

BE — bazaviy emissiya, PE — loyiha emissiyasi, LE — sizib chiqish. Davlat ishtirokidagi loyihalar birliklari Hukumat tasarrufida bo'ladi. Platforma eksportyor dekarbonizatsiya loyihalarini Milliy uglerod birliklari reestriga uzatadi va bir xil kamaytirishning ikki marta hisoblanishini (ITMO va CBAM SEE) bloklaydi.

7. Funksional talablar

Platforma 10 ta moduldan iborat; har bir modul uchun quyida majburiy funksiyalar keltirilgan (F-kodlar qabul sinovlarida ishlatiladi).

| Kod | Modul | Majburiy funksiyalar |
| --- | --- | --- |
| M1 | Ro'yxatdan o'tish va profil | OneID / ERI orqali kirish; korxona STIR bo'yicha avtomatik to'ldirish; installation, ishlab chiqarish jarayonlari, manba oqimlari va emissiya manbalarini ro'yxatga olish; O3CI dagi installation ID ni bog'lash |
| M2 | Monitoring rejasi | Har bir manba oqimi uchun usul (hisoblash, massa balansi, o'lchash), parametr manbai va hisoblagichlarni belgilash; shablonlar tarmoqlar bo'yicha (o'g'it, po'lat, sement, alyuminiy, vodorod); versiyalash |
| M3 | Ma'lumot yig'ish | Qo'lda kiritish, Excel/CSV import (EI CBAM "Communication template" formatida), API, IoT / SCADA hisoblagichlardan avtomatik oqim; oylik davriylik; hujjat (laboratoriya, hisob-faktura) yuklash va SI orqali o'qish |
| M4 | Emissiya hisoblash yadrosi | 5-bo'limdagi barcha formulalar; prekursor zanjirini rekursiv hisoblash; haqiqiy va standart qiymatni tanlash qoidalari; mark-up qo'llash; har bir natija uchun hisob-kitob izi (audit trail) |
| M5 | Uglerod narxi va soliq | 6.2–6.4 formulalari; soliq deklaratsiyasi loyihasini tayyorlash; Soliq qo'mitasidan to'lov holatini olish; qaytarish arizasi (s_feed); samarali narx P_eff |
| M6 | CBAM kalkulyatori va prognoz | 6.5 formulalari; 2026–2034 ssenariylari (EU ETS narxi, eksport hajmi, SEE kamayishi); importyor kesimida to'lov; "haqiqiy va standart" iqtisodiy samarasi |
| M7 | Eksportyor hujjatlar paketi | Soliq to'lovi tasdiqnomasi (summa, davr, yoqilg'i/jarayon, kurs); EE hisoblash usuli tavsifi; verifikatsiya xulosasi; O3CI havolasi; EI importyori uchun ma'lumot shabloni; QR-kod bilan elektron imzolangan PDF va XML/JSON |
| M8 | Verifikatsiya | Akkreditatsiyalangan verifikatorlar reyestri; topshiriq, so'rovlar, nomuvofiqliklar va tuzatishlar; ISO 14065 / ISO 14064-3 talablariga mos ish oqimi; yakuniy xulosa va imzo |
| M9 | Tahlil va panel | Eksportyor paneli: SEE dinamikasi, benchmark bilan taqqoslash, CBAM xarajati, eksport narxiga ulushi (CCI); davlat paneli: uglerod soliqi tushumi, CBAM xavfi tarmoq va korxona kesimida, NDC ko'rsatkichi (YaIM birligiga emissiya, 2010-yilga nisbatan); ochiq agregatsiyalangan panel |
| M10 | Ma'lumotnomalar va boshqaruv | TIF TN kodlari, standart qiymatlar, mark-up, CF_t, GWP, NCV va EF, tarmoq koeffitsienti, valyuta kurslari, soliq stavkalari — versiyalar va amal qilish sanalari bilan; rollar va huquqlar; bildirishnomalar |

Asosiy foydalanuvchi ssenariylari

- Eksportyor yillik ma'lumotni yuklaydi → SI tekshiradi → hisob yadrosi SEE ni hisoblaydi → verifikator tasdiqlaydi → hujjatlar paketi va O3CI ga eksport.

- Bojxona deklaratsiyasi kelib tushadi → partiya TIF TN kodi bo'yicha jarayonga bog'lanadi → EE_s va CBAM xarajati avtomatik hisoblanadi.

- Soliq davri yakunlanadi → platforma uglerod soliqi deklaratsiyasi loyihasini tayyorlaydi → to'lov tasdiqlangach P_eff yangilanadi.

- IMV yangi EU ETS narxini yoki CF_t ni kiritadi → barcha prognozlar qayta hisoblanadi va o'zgarish haqida eksportyorlarga bildirishnoma yuboriladi.

Hisobot shakllari: korxona yillik emissiya hisoboti; CBAM chorak/yillik ma'lumotnomasi (EI importyori uchun); uglerod soliqi choraklik byulleteni (Strategiya 5.4); Uglerod soliqi yillik hisoboti; "Birgalikda mavjudlik eslatmasi" (aksiz va uglerod soliqi yuklamasi yoqilg'ilar bo'yicha).

8. Sun'iy intellekt komponentlari

SI hisoblash formulalarini almashtirmaydi: soliq va CBAM summalari faqat 5–6-bo'limlardagi deterministik formulalar bilan hisoblanadi. SI ma'lumotni tayyorlash, tekshirish, prognoz va tushuntirish uchun ishlatiladi; har bir SI xulosasi inson tomonidan tasdiqlanadi va izi saqlanadi.

| Kod | SI funksiyasi | Usul | Sifat talabi |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | Hujjatlarni o'qish (hisob-faktura, laboratoriya protokoli, hisoblagich akti) | OCR + katta til modeli (LLM) bilan maydonlarni ajratish; o'zbek (lotin, kirill), rus, ingliz | Asosiy maydonlar aniqligi ≥ 98%; ishonch past bo'lsa qo'lda tekshiruvga |
| AI-2 | TIF TN kodi va CBAM tovar toifasini tasniflash | Mahsulot tavsifi va bojxona ma'lumotlari bo'yicha tasniflagich + qoidalar | Top-1 aniqlik ≥ 95% (sinov to'plamida) |
| AI-3 | Anomaliyalarni aniqlash | Izolyatsiya o'rmoni / avtoenkoder; oylik SEE, yoqilg'i solishtirma sarfi, massa balansi yopilishi; tarmoq o'rtachasidan og'ish | Ma'lum xatolarni topish (recall) ≥ 90% |
| AI-4 | Bir nechta manbani moslashtirish | E-faktura, bojxona, energiya balansi, korxona ma'lumotlarini avtomatik solishtirish; farq > 2% bo'lsa signal | Har oy avtomatik |
| AI-5 | Bo'sh ma'lumotlarni to'ldirish | Vaqt qatorlari modeli; natija "taxminiy" belgisi bilan va faqat konservativ chegarada | Verifikatsiyadan o'tmagan qiymat CBAM hujjatiga kirmaydi |
| AI-6 | CBAM xarajati va emissiya prognozi | Ssenariy modeli + gradient boosting / vaqt qatorlari; EU ETS narxi, eksport hajmi, SEE trendi | MAPE ≤ 10% (orqaga sinov) |
| AI-7 | Dekarbonizatsiya tavsiyalari | Chora-tadbirlar kutubxonasi (energiya samaradorligi, N₂O katalizatori, yoqilg'i almashtirish, qayta tiklanuvchi elektr PPA) bo'yicha MACC: tejamkorlik USD/tCO₂e va CBAM tejami | Har bir tavsiya hisob-kitobi bilan |
| AI-8 | Normativ yordamchi (chat) | RAG: faqat platformadagi tasdiqlangan hujjatlar (CBAM aktlari, PF-110, Strategiya, yo'riqnomalar) bo'yicha javob, manba havolasi bilan | Manbasiz javob berilmaydi |
| AI-9 | Risk-skoring | Soliq va verifikatsiya tekshiruvlari uchun korxonalarni xavf darajasi bo'yicha saralash | Har chorakda |

SI boshqaruvi talablari

- Modellar reyestri: versiya, o'qitish ma'lumotlari, sifat ko'rsatkichlari, mas'ul shaxs.

- Tushuntiriluvchanlik: har bir anomaliya yoki tavsiya uchun asosiy omillar ko'rsatiladi.

- Ma'lumotlar mahalliylashtirilgan: model va ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda; tijorat siri tashqi xizmatlarga yuborilmaydi.

- Model sifati har chorakda qayta baholanadi; sifat pasayishi (drift) avtomatik kuzatiladi.

9. Ma'lumotlar modeli, integratsiyalar va MRV

Asosiy ma'lumot obyektlari

| Obyekt | Asosiy atributlar |
| --- | --- |
| Korxona (Operator) | STIR, nomi, manzil, O3CI operator ID, mas'ul shaxs |
| Inshoot | ID, koordinatalar, tarmoq, ishlab chiqarish jarayonlari ro'yxati |
| Ishlab chiqarish jarayoni | Tovar toifasi, TIF TN kodlari, tizim chegarasi, AL (t/yil) |
| Manba oqimi | Turi (yoqilg'i, xomashyo, mahsulot), usul, AD, NCV, EF, C, OF, manba darajasi |
| Emissiya manbai | Turi, o'lchash tizimi (CEMS), gaz turi |
| Elektr va issiqlik oqimi | MWh, TJ, manba, EF, import/eksport yo'nalishi |
| Prekursor iste'moli | Prekursor turi, miqdori, yetkazib beruvchi installation, SEE va uning turi (haqiqiy/standart) |
| Eksport partiyasi | Bojxona deklaratsiyasi raqami, sana, TIF TN, netto og'irlik, EI importyori (EORI), mamlakat |
| Soliq to'lovi | Davr, soliq turi (yuqori/quyi oqim), summa UZS va USD, kurs, qaytarish, byudjet kodi |
| Verifikatsiya | Verifikator, davr, xulosa, nomuvofiqliklar, sana, imzo |
| Ma'lumotnoma | Qiymat, birlik, manba hujjati, amal qilish boshlanishi va tugashi |

Tashqi integratsiyalar

| Tizim | Yo'nalish | Ma'lumot |
| --- | --- | --- |
| EI CBAM Reestri / O3CI | Chiqish | Installation va emissiya ma'lumotlari EU XML/JSON sxemasida; importyorga ulashish havolasi |
| Soliq qo'mitasi (e-faktura, deklaratsiyalar) | Ikki tomonlama | Yoqilg'i hajmlari, aksiz va uglerod soliqi qatorlari, to'lov holati |
| Bojxona qo'mitasi (eksport deklaratsiyalari) | Kirish | TIF TN, og'irlik, sana, mamlakat, importyor |
| Moliya vazirligi g'aznachiligi (GFMIS) | Kirish | Uglerod soliqi byudjet kodlari bo'yicha tushum |
| Milliy uglerod birliklari reestri (PF-110) | Ikki tomonlama | Loyihalar, ER, ITMO, ikki marta hisoblashni tekshirish |
| Energetika vazirligi | Kirish | Tarmoq emissiya koeffitsienti, yoqilg'i-energetika balansi |
| Ekologiya vazirligi (IG inventarizatsiyasi) | Chiqish | Korxona darajasidagi agregatsiyalangan emissiyalar (IPPU, Energetika) |
| Markaziy bank | Kirish | Kunlik USD va EUR kurslari |
| EU ETS narx manbai | Kirish | Auksion narxi (CBAM sertifikat narxini prognozlash uchun) |
| OneID / ERI | Kirish | Autentifikatsiya va elektron imzo |

Integratsiyalar REST API (OpenAPI 3.0), idoralararo integratsiya platformasi orqali amalga oshiriladi; barcha almashinuvlar jurnalga yoziladi.

MRV sikli: monitoring rejasi tasdiqlanadi (yil boshida) → oylik ma'lumot yig'iladi → SI tekshiruvi va moslashtirish → yillik hisobot (keyingi yilning 31-martigacha) → verifikatsiya (30-iyungacha) → hujjatlar paketi va O3CI (EI importyori 30-sentabrgacha deklaratsiya topshiradi). Ichki muddatlar taklif bo'lib, Ekologiya vazirligi yo'riqnomasida tasdiqlanadi.

10. Arxitektura va nofunksional talablar

Platforma mikroservis arxitekturasida quriladi: tashqi manbalar integratsiya va SI qatlamidan o'tadi, hisob yadrosi deterministik formulalarni bajaradi, natijalar hujjat, O3CI va panellar ko'rinishida chiqadi.

platforma arxitekturasi · 4 qatlam

Hisob yadrosi (rang bilan ajratilgan) SI dan mustaqil: SI faqat kiruvchi ma'lumotni tayyorlaydi va tekshiradi, summalar esa ma'lumotnomalardagi versiyalangan parametrlar bilan hisoblanadi.

| Talab | Mezon |
| --- | --- |
| Joylashuv | O'zbekiston hududidagi davlat ma'lumotlar markazi yoki sertifikatlangan bulut; shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun talablari |
| Xavfsizlik | Rollarga asoslangan kirish; TLS 1.2+; ma'lumotlar bazasida shifrlash; ikki bosqichli autentifikatsiya; har bir o'zgarish jurnali (o'zgartirib bo'lmaydigan audit izi); yillik penetratsion test |
| Tijorat siri | Korxona ma'lumotlarini faqat o'zi, vakolatli verifikator va qonun bilan belgilangan idoralar ko'radi; ochiq panelda faqat agregatsiya |
| Ishlash | 1 000 dan ortiq bir vaqtdagi foydalanuvchi; bitta korxona yillik hisobi ≤ 30 s; ssenariy qayta hisobi (barcha eksportyorlar) ≤ 5 daqiqa |
| Mavjudlik | ≥ 99,5%; zaxira nusxa har kuni, tiklash vaqti ≤ 4 soat |
| Hisob aniqligi | Natijalar etalon Excel hisob-kitobi bilan 0,1% gacha mos (Ilova A misollari sinov to'plamiga kiradi) |
| Versiyalash | Har bir hisob natijasi ishlatilgan ma'lumotnoma versiyalariga bog'lanadi va istalgan vaqtda qayta tiklanadi |
| Til | O'zbek (lotin va kirill), rus, ingliz; hisobot shablonlari ingliz tilida ham (EI importyori uchun) |
| Qulaylik | Veb va mobil moslashuvchan interfeys; WCAG 2.1 AA |
| Texnologiya | Ochiq standartlar va API (OpenAPI 3.0); konteynerlash (Kubernetes); sotuvchiga bog'lanib qolmaslik |

11. Amalga oshirish bosqichlari va qabul qilish

Pilot 2027-yil II choragigacha ishga tushishi shart: 2026-yil importi bo'yicha EI importyorlari CBAM deklaratsiyasini 2027-yil 30-sentabrgacha topshiradi va O'zbekiston eksportyorlari unga haqiqiy ma'lumot va to'lov hujjatlarini berishi kerak.

| Bosqich | Muddat (taklif) | Natijalar | Bosqichni yopish mezoni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Loyihalash | 2026-yil noyabr – 2027-yil yanvar | Batafsil talablar, metodik yo'riqnoma (5–6-bo'limlar asosida), ma'lumotnomalar bazasi, interfeys prototipi | Ekologiya vazirligi va IMV tomonidan metodika tasdiqlangan |
| 2. MVP va pilot | 2027-yil fevral – iyun | M1–M4, M6, M10; 4 pilot korxona: "O'zkimyoimpeks" MChJ, "Farg'onaazot" AJ, "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ, "Toshkent metallurgiya zavodi" MChJ | 2025-yil ma'lumotlari bo'yicha hisob etalon bilan mos; pilotlar uchun hujjatlar paketi tayyor |
| 3. To'liq funksionallik | 2027-yil iyul – sentabr | M5, M7, M8, M9; Soliq, Bojxona, O3CI, uglerod reestri integratsiyalari; AI-1–AI-5 | Integratsiya sinovlari va xavfsizlik auditi o'tgan |
| 4. Sanoat ekspluatatsiyasi | 2027-yil oktabr – dekabr | Barcha CBAM eksportyorlari; AI-6–AI-9; ochiq panel; o'qitish | 2-bo'limdagi KPI ga erishish rejasi tasdiqlangan |
| 5. Rivojlantirish | 2028-yildan | Quyi oqim soliqi (6.3), ETS ga tayyorgarlik, yangi CBAM tovarlari, milliy koeffitsientlar | Yillik reja bo'yicha |

Pudratchi topshiradigan natijalar: dastur kodi va litsenziyalar (buyurtmachiga mulk huquqi); arxitektura va API hujjatlari; foydalanuvchi va administrator qo'llanmalari; sinov dasturi va bayonnomalari; SI modellari va ularning hisobotlari; 3 tilda o'quv materiallari, kamida 100 foydalanuvchini o'qitish; 12 oy kafolatli qo'llab-quvvatlash.

Qabul qilish tartibi

- Hisob-kitob sinovlari: Ilova A dagi misollar va har bir tovar guruhi uchun kamida 3 ta etalon hisob (qo'lda Excel bilan) — farq ≤ 0,1%.

- Standart qiymatlar sinovi: yuklangan jadvaldagi barcha TIF TN kodlari bo'yicha 2026, 2027, 2028 mark-up qiymatlari to'g'ri qo'llanishi.

- Integratsiya sinovlari: har bir tashqi tizim bilan kamida 100 ta haqiqiy yozuv almashinuvi.

- SI sinovlari: 8-bo'limdagi sifat mezonlari ajratilgan sinov to'plamida.

- Yuklama va xavfsizlik sinovlari: 10-bo'lim mezonlari.

- Pilot korxonalar va verifikatorning ijobiy xulosasi.

Qabul komissiyasi tarkibi: IMV (rais), Ekologiya vazirligi, Soliq qo'mitasi, Bojxona qo'mitasi, Energetika vazirligi va pilot korxonalar vakillari.

Ilovalar

Ilova A. Hisob misoli (qabul sinovlari uchun etalon)

A.1. 2025-yil bazaviy ko'rsatkichlari (yuklangan "2025" jadvalidan; EE = m × SEE; 100% CBAM to'lovi jadvalda 87 USD/tCO₂e narxga mos keladi)

| Korxona | Eksport, t | SEE, tCO₂e/t | EE, tCO₂e | 100% CBAM, mln USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "O'zkimyoimpeks" MChJ (o'g'itlar) | 301 163,1 | 1,99 | 599 314,6 | 52,14 |
| "Farg'onaazot" AJ (o'g'itlar) | 209 454,5 | 2,40 | 502 690,8 | 43,73 |
| "Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ (o'g'itlar) | 53 215,0 | 0,80 | 42 572,0 | 3,70 |
| "Toshkent metallurgiya zavodi" MChJ (prokat) | 1 581,6 | 3,21 | 5 076,9 | 0,44 |
| Jami | 565 414,2 | — | 1 149 654,3 | 100,02 |

Indorama (0,80) va Farg'onaazot (2,40) o'rtasidagi 3 baravar farq haqiqiy MRV ma'lumotining iqtisodiy qiymatini ko'rsatadi: platforma har bir korxona uchun shu farqni avtomatik hisoblaydi.

A.2. "Farg'onaazot" AJ: CBAM va milliy soliq, 2026–2034 (eksport 2025-yil darajasida; P_ETS = 87 USD/t; soddalashtirilgan formula 6.5; milliy soliq barcha EE ni qamraydi deb faraz qilingan, ya'ni s_cov = 1 — yuqori chegara)

| Yil | EIdagi samarali narx, USD/t | CBAM yalpi, mln USD | P_UZ, USD/t | O'zbekistonda to'lov, mln USD | EIga to'lov (chegirmadan keyin), mln USD | Umumiy yuk, mln USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2,18 | 1,09 | 5 | 2,51 | 0,00 | 2,51 |
| 2027 | 4,35 | 2,19 | 5 | 2,51 | 0,00 | 2,51 |
| 2028 | 8,70 | 4,37 | 5 | 2,51 | 1,86 | 4,37 |
| 2029 | 19,57 | 9,84 | 5 | 2,51 | 7,33 | 9,84 |
| 2030 | 42,20 | 21,21 | 5 | 2,51 | 18,70 | 21,21 |
| 2031 | 53,07 | 26,68 | 10 | 5,03 | 21,65 | 26,68 |
| 2032 | 63,95 | 32,14 | 10 | 5,03 | 27,12 | 32,14 |
| 2033 | 74,82 | 37,61 | 10 | 5,03 | 32,58 | 37,61 |
| 2034 | 87,00 | 43,73 | 10 | 5,03 | 38,71 | 43,73 |

Xulosa: 2028-yildan boshlab milliy soliq eksportyorning umumiy yukini oshirmaydi — u faqat 2,5–5,0 mln USD ni EI byudjetidan O'zbekiston byudjetiga o'tkazadi. 2026–2027 yillarda esa 5 USD/t stavka EIdagi samarali narxdan (2,18 va 4,35 USD/t) yuqori bo'lib, yuk 1,4 va 0,3 mln USD ga oshadi; platforma bunday holatlarni siyosat qarori uchun belgilaydi. Yuqori oqim soliqi faqat yonish emissiyasini qamrasa, O'zbekistonda qoladigan summa s_cov ulushiga mutanosib kamayadi.

A.3. Standart qiymat misoli: 1 000 t kulrang portlandsement (2523 29 00) haqiqiy ma'lumotsiz, 2027-yil: SEE = 1,41 × 1,20 = 1,692 tCO₂e/t; EE = 1 692 tCO₂e.

A.4. Yuqori oqim stavkasi misoli: benzin, 5 USD/tCO₂e, 12 100 so'm/USD: EF = 1 000 / 0,74 × 2,409 / 1 000 = 3,26 tCO₂/t; T = 5 × 3,26 × 12 100 ≈ 197 000 so'm/t.

Ilova B. Asosiy koeffitsientlar ma'lumotnomasi (boshlang'ich qiymatlar)

| Yoqilg'i | EF, kgCO₂/GJ | Issiqlik qiymati | Yonish emissiyasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzin | 73 | 33 GJ/m³ | 2 409 kg/m³ |
| Dizel | 74 | 37 GJ/m³ | 2 738 kg/m³ |
| Suyultirilgan gaz (LPG) | 63 | 24 GJ/m³ | 1 512 kg/m³ |
| Mazut | 77 | 40 GJ/m³ | 3 080 kg/m³ |
| Ko'mir | 98 | 30 GJ/t | 2 940 kg/t |
| Tabiiy gaz | 56 | 38 MJ/m³ | 2 128 kg/ming m³ |

Manba: Jahon banki eslatmasidagi 3-jadval (UN Handbook on Carbon Taxation, IPCC standart qiymatlari). TIF TN kodlari bo'yicha to'liq standart qiymatlar (~285 qator) yuklangan "CBAM_TIF_codes_for_UZB_updated" va "Emission_factors_UZB-EU_directive" fayllaridan import qilinadi (ikkala fayl mazmunan bir xil).

Manbalar

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 7-iyuldagi PF-110-son Farmoni.

- Uzbekistan Updated NDC (2021).

- Uzbekistan Carbon Tax Strategy, November 2025 (ADB).

- Revising Uzbekistan's Fuel Excise Tax System to Respond to the EU CBAM, draft note, 2026-yil yanvar (Jahon banki).

- Uzbekistan Country Profile (ADB / Jahon banki).

- CBAM_TIF_codes_for_UZB_updated.xlsx; Emission_factors_UZB-EU_directive.xlsx; 2025-yil CBAM eksport va 2026–2034 to'lovlar jadvali.